Frequency/Channel Encoding Information

| Frequency (MHz) | Channel Spacing (kHz) | Control Head Indication (Channel Name) | Label Transmitted | Mode | ARINC 429 Word Content |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 118.0000 | 25 | 118.000 | 030 | 25 kHz AM | 18.000 |
| 118.0000 | 25-A | 118.001 | 031 | VDLM3 / Slot A | 18.001 |
| 118.0000 | 25-B | 118.002 | 031 | VDLM3 / Slot B | 18.002 |
| 118.0000 | 25-C | 118.003 | 031 | VDLM3 / Slot C | 18.003 |
| 118.0000 | 25-D | 118.004 | 031 | VDLM3 / Slot D | 18.004 |
| 118.0000 | 8.33 | 118.005 | 047 | 8.33 kHz AM | 18.000 |
| 118.0083 | 8.33 | 118.010 | 047 | 8.33 kHz AM | 18.008 |
| 118.0167 | 8.33 | 118.015 | 047 | 8.33 kHz AM | 18.017 |
| 118.0250 | 25-A | 118.021 | 031 | VDLM3 / Slot A | 18.021 |
| 118.0250 | 25-B | 118.022 | 031 | VDLM3 / Slot B | 18.022 |
| 118.0250 | 25-C | 118.023 | 031 | VDLM3 / Slot C | 18.023 |
| 118.0250 | 25-D | 118.024 | 031 | VDLM3 / Slot D | 18.024 |
| 118.0250 | 25 | 118.025 | 030 | 25 kHz AM | 18.025 |
| 118.0250 | 8.33 | 118.030 | 047 | 8.33 kHz AM | 18.025 |
| 118.0333 | 8.33 | 118.035 | 047 | 8.33 kHz AM | 18.033 |
| 118.0417 | 8.33 | 118.040 | 047 | 8.33 kHz AM | 18.042 |
| 118.0500 | 25 | 118.050 | 030 | 25 kHz AM | 18.050 |
| 118.0500 | 25-A | 118.051 | 031 | VDLM3 / Slot A | 18.051 |
| 118.0500 | 25-B | 118.052 | 031 | VDLM3 / Slot B | 18.052 |
| 118.0500 | 25-C | 118.053 | 031 | VDLM3 / Slot C | 18.053 |
| 118.0500 | 25-D | 118.054 | 031 | VDLM3 / Slot D | 18.054 |
| 118.0500 | 8.33 | 118.055 | 047 | 8.33 kHz AM | 18.050 |
| 118.0583 | 8.33 | 118.060 | 047 | 8.33 kHz AM | 18.058 |
| 118.0667 | 8.33 | 118.065 | 047 | 8.33 kHz AM | 18.067 |
| 118.0750 | 25-A | 118.071 | 031 | VDLM3/ Slot A | 18.071 |
| 118.0750 | 25-B | 118.072 | 031 | VDLM3 / Slot B | 18.072 |
| 118.0750 | 25-C | 118.073 | 031 | VDLM3 / Slot C | 18.073 |
| 118.0750 | 25-D | 118.074 | 031 | VDLM3 / Slot D | 18.074 |
| 118.0750 | 25 | 118.075 | 030 | 25 kHz AM | 18.075 |
| 118.0750 | 8.33 | 118.080 | 047 | 8.33 kHz AM | 18.075 |
| 118.0833 | 8.33 | 118.085 | 047 | 8.33 kHz AM | 18.083 |
| 118.0917 | 8.33 | 118.090 | 047 | 8.33 kHz AM | 18.092 |
| 118.1000 | 25 | 118.100 | 030 | 25 kHz AM | 18.100 |
| . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . |
| 136.9750 | 25-A | 136.971 | 031 | VDLM3/ Slot A | 36.971 |
| 136.9750 | 25-B | 136.972 | 031 | VDLM3 / Slot B | 36.972 |
| 136.9750 | 25-C | 136.973 | 031 | VDLM3 / Slot C | 36.973 |
| 136.9750 | 25-D | 136.974 | 031 | VDLM3 / Slot D | 36.974 |
| 136.9750 | 25 | 136.975 | 030 | 25 kHz AM | 36.975 |
| 136.9750 | 8.33 | 136.980 | 047 | 8.33 kHz AM | 36.975 |
| 136.9833 | 8.33 | 136.985 | 047 | 8.33 kHz AM | 36.983 |
| 136.9917 | 8.33 | 136.990 | 047 | 8.33 kHz AM | 36.992 |